Estimation des niveaux sonores

{{ENTREPRISE}}

{{ADRESSE}}

{{CP_VILLE}}

Dosimétrie & Sonométrie des postes suivants :

- {{UNITE_1}}

- {{UNITE_2}}

- {{UNITE_3}}

- {{UNITE_4}}

Mesures réalisées le {{DATES_MESURES}}

{{INTERVENANT}} – {{QUALITE}}

SOMMAIRE

1.	Les principes de deontologie	1

2.	Les termes et definitions	2

3.	La demande	3

4.	Les normes de references	3

5.	Le materiel utilise	4

6.	La description du plan de mesurage	5

7.         LES RESULTATS & CONCLUSIONS TECHNIQUES ……………………………………………………………………………………9

8.	LES INDICATEURS DE QUALITE D’EVALUATION ……….	19

## 9.         LA VALIDATION DU RAPPORT D'INTERVENTION……………………………………………………………………………..20

## Les principes de deontologie

#### Confidentialité

Les salariés du SPSTI 23-87 sont tenus au secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal) sur toutes les questions qu’ils seront amenés à connaître directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. Les salariés sont également tenus au secret de fabrication. Cette obligation implique la non-divulgation de toutes les informations auxquelles ils pourraient avoir accès concernant les domaines suivants (liste non exhaustive) : les dispositifs industriels, les techniques de fabrication, la composition des produits employés ou fabriqués, les données commerciales et financières…

#### Droit à l’image

La prise d’image requiert que le salarié soit informé des conditions d’utilisation des images produites et qu’il exprime son consentement. Ce dernier sera recueilli oralement par l’intervenant. Les copies d’images dans les rapports d’interventions réalisées par les salariés du SPSTI 23-87 doivent faire l’objet d’une modification dès lors que des personnes y figurent (visages masqués).

#### Cession des images

Les images réalisées dans le cadre des actions en milieu de travail par les salariés du SPSTI 23-87 ne peuvent être cédées, que ce soit à titre gracieux ou onéreux, sans accord explicite de l’entreprise et des personnes figurant sur les images. Elles ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une exploitation différente et étrangère à l’objet pour lesquelles elles ont été produites.

Les résultats du présent rapport ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère d’expertise et être opposés à des tiers. Ils ne doivent faire de la part des destinataires l’objet d’aucune divulgation ou publication sans l’accord exprès du SPSTI 23-87.

## Les termes et definitions

dB(A) : unité de mesure des pressions acoustiques pondérée en fonction de la réception de l’oreille

humaine qui est non linéaire en fréquence et en intensité.

dB(c) : unité de mesure des pressions acoustiques proche du décibel physique utilisée pour la mesure des pressions dites crêtes ; c'est-à-dire le maximum du signal sonore.

LAeq,T : valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au cours d’une période donnée (T). On ramène, pendant une période de temps T, le niveau de pression acoustique variable d’un bruit industriel au niveau qu’il aurait eu pendant le même intervalle T, s’il avait été constant.

Lp,C : niveau de pression acoustique de crête. C’est la valeur maximale de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la pondération fréquentielle C, au niveau de l’oreille du travailleur sans tenir compte du port éventuel d’une protection individuelle.

LAeq,Te : niveau de pression acoustique reçu pendant la durée effective de la journée de travail (par exemple 7 heures).

Lex,8h : niveau de pression acoustique reçu (pondéré A) ramené à une journée de 8 heures, cela permet de comparer les niveaux entre eux.

GEH : groupe de travailleurs affectés à des fonctions de travail ou à des tâches similaires, qui les exposent à des niveaux de pressions acoustiques semblables.

PICB : Protecteur Individuel Contre le Bruit.

## La demande

Le présent rapport de mesures a été établi à la demande de l’entreprise conformément à l’article R4433-2

du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) :

L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

L’objectif de l’évaluation des niveaux de bruit est d’évaluer de façon représentative l’exposition professionnelle au bruit en tenant compte de tous les niveaux de pression acoustique auxquels les salariés concernés sont habituellement exposés.

Je précise que le mesurage a été effectué durant une ou plusieurs journées représentatives de l’activité de travail des opérateurs, ce qui a été validé avec l’entreprise.

De plus, des sonométries ont été effectuée afin de vérifier l’efficacité des équipements de protection individuels (EPI), mis à disposition des salariés.

##### Date et horaires de l’intervention :

##### {{HORAIRES_TITRE}}

## Les normes de references

DOSIMETRIE :

NF EN 61672-1 : Electroacoustique ; Sonomètres - Partie 1 : spécifications

NF EN/CEI 60942 : Classe LS et Classe 1, Calibreurs acoustiques

NF S 31-084 : Acoustique ; Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail, AFNOR (2002).

NF EN ISO 9612 : Acoustique - Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise, AFNOR (2009).

SONOMETRIE :

NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels contre le bruit. -Partie 2 : estimation des niveaux de pression

acoustique pondérés A en cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit ».

## Le materiel utilise

Acquisition des donnees

- 3 Exposimètres ACOEM WED-730 :

| N° de série WED : | A10367 | Dernier étalonnage le 21/12/2023 |
| --- | --- | --- |
| N° de série WED : | A10368 | Dernier étalonnage le 21/12/2023 |
| N° de série WED : | A10369 | Dernier étalonnage le 21/12/2023 |
| Calibreur n° : | 105225 | Dernier étalonnage le 21/12/2023 |

- Sonomètre intégrateur de 01 db type « FUSION Analyzer » avec une source de calibration.

- N° de série du sonomètre : 13096	dernier certificat d’étalonnage le 10/07/2023

- N° de série de la source de calibration : 105224 dernier certificat d’étalonnage le 13/08/2024

##### Vérification du calibrage

Les appareils de mesurage ont été calibrés sur le lieu de mesurage avant et après chaque série journalière de mesurages.

Ordinateur portable « Probook », HP

##### Emplacement du microphone

Le microphone de mesure a été :

- Fixé au vêtement du travailleur, sur l’épaule, orienté au-dessus de l'épaule.

- Du côté de l'oreille la plus exposée à environ 0.04 m

- Le microphone doit être fixé de manière que l'influence mécanique (frottements) ou la couverture par les vêtements ne fausse pas les résultats.

##### Traitement des données (logiciel ACOEM dBTRAIT v 6.x.)

Le traitement des données a été réalisé selon la norme européenne ISO 9612-2009, Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail.

## La description du plan de mesurage

#### Estimation acoustique préalable :

GEH1 :

- GEH •	{{UNITE_1}} : ? salariés en journée

- GEH {{UNITE_2}}: ? salariés en journée

- GEH {{UNITE_3}}: ? salariés en journée

- GEH {{UNITE_4}}: ? salariés en journée

Effectif : à compléter

| Questions | Oui2 | Non |
| --- | --- | --- |
| Présence possible d’évènements acoustiques ? |  |  |
| Emploi des soufflettes à jet d’air comprimé |  |  |
| Détentes d’air comprimé |  |  |
| Martelage métallique |  |  |
| Chocs métalliques intenses |  |  |
| Interventions sur des machines très bruyantes en marche |  |  |
| Passages d’engins de manutention bruyants |  |  |
| Opérations très bruyantes lors de phases particulières ? |  |  |
| En début de poste |  |  |
| En fin de poste |  |  |
| Lors des phases de réglages, d’approvisionnements |  |  |
| Lors de la récupération des incidents de production |  |  |
| Lors des phases de nettoyage |  |  |
| Autres |  |  |
| Activités très bruyantes à des postes de travail voisins ? Nature ? Postes exposés ? |  |  |

1 Groupe d’Exposition Homogène : groupe de travailleurs affectés à des fonctions de travail ou à des tâches similaires, qui les exposent de façon analogue à des sources de bruit semblables dans un même milieu.

2 Si la réponse à l’une des questions est oui :

-	renseigner la partie correspondante « le plan de mesurage » (chap. 6.4).

#### Période de représentativité considérée :

Les mesures de bruit effectuées ne sont représentatives que des niveaux sonores qui existent le jour indiqué sur le rapport de mesures. En effet, de nombreuses variables interviennent dans la réalisation de la mesure. Elles influent sur les résultats et les rendent non reproductibles (effectifs, activités…). Lors de mon intervention, les opérateurs interrogés ont jugé les conditions de travail représentatives de l’activité habituelle.

#### Caractéristiques de l’entreprise et des GEH :

##### Nom : {{ENTREPRISE}}

Adresse : {{ADRESSE}} {{CP_VILLE}}

Contact : à compléter (nom, fonction)

Nature des productions : à compléter

Plan de mesurage :

- A l’aide d’une dosimétrie qui permet d’évaluer non seulement l’intensité sonore à laquelle une personne est exposée, mais aussi la durée de cette exposition sur une période donnée. Cette approche est essentielle pour comprendre l’impact cumulatif du bruit au fil du temps et évaluer correctement les risques pour la santé.

Plan entreprise avec unités de travail

5

5

4

3

2

1

| FONCTION |  |  |  |  | Présence possible d’évènements Acoustique ? Activités très bruyantes à des postes de travail voisins ? |  |  |  | Prévision de mesurage |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° du GEH | Désignation (entités) | Durée3 | Machines sources sonores | Effectif total du GEH | Nature | Période d’apparition | Durée | Fréquence quotidienne | Type 4 | Durée | Période |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 En cas d’approche par tâche, en plus des durées de chaque tâche, indiquer aussi la somme des durées de toutes les tâches du GEH

4 Exemple : Continu « C » ; Echantillonnage « E »

- A l’aide d’une sonométrie pour identifier les sources sonores et pour évaluer l’efficacité des PICB utilisées au sein de l’entreprise :

| Points de mesures | Zones (délimitées par l’intervenant) | Postes de travail |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- LES RESULTATS & CONCLUSIONS TECHNIQUES :

7.1. Résultat des dosimétries :

Le tableau ci-dessous regroupe les différents résultats obtenus aux postes de travail. Les niveaux supérieurs ou égaux aux valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont notés sur fond rouge. Ils apparaissent en gras s’ils dépassent les valeurs limites d’exposition. Ceux compris entre les valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action sont notés sur fond orange. Ceux inférieurs aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action sont notés sur fond vert.

| GEH par fonction | Noms des salariés équipés du dosimètre | Lex, 8h en dB (A)5 | Lpc en dB (C)6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dépassements de crête > 135 | dépassements de crête > 137 | dépassements de crête > 140 |

5 Niveau d’exposition quotidienne au bruit en dB (A).

6 Bruit d’intensité très importante en dB (C) et de durée souvent brève, susceptible de produire des lésions importantes à l’oreille (le seuil de la douleur est à 120 dB).

7.2. Résultats des sonométries :

Les spectres par bande d’octave mesurés au sonomètre et le calcul de l’affaiblissement des PICB (méthode OB, NF EN ISO 4869-2) sont présentés ci-dessous.

{{RESULTATS_PICB}}

7.3. Conclusions techniques :

Pour rappel (art. R.4431-2 du Code du travail) : à partir de 80 dB(A) ou 135 dB(C) (valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action), l’employeur met des PICB à disposition et informe les travailleurs ; à partir de 85 dB(A) ou 137 dB(C) (valeurs supérieures), il établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles destiné à réduire l’exposition (art. R.4434-3) et veille au port effectif des PICB. Les valeurs limites (87 dB(A) / 140 dB(C)) s’apprécient en tenant compte de l’atténuation apportée par les PICB.

Conclusions de l’intervenant : à compléter au vu des résultats et des pistes de prévention contextualisées présentés au § 7.2.

#### 7.4. La Protection individuelle :

L’efficacité des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) mis à disposition a été vérifiée par la méthode OB (calculette INRS), en tenant compte du niveau de formation des salariés au port. Le détail du calcul et le diagnostic d’adéquation figurent au § 7.2.

- Les indicateurs de qualite d’evaluation

Lorsque le mesurage est terminé, il est recommandé de valider la représentativité des mesurages en comparant les conditions réelles de mesurage à ce qui avait été prévu initialement, lors de l’établissement du plan de mesurage. Plusieurs indicateurs sont proposés ci-dessous dans ce but. Ils s’appliquent à l’entreprise et aux GEH définis par analyse du travail.

##### Pour l’entreprise, après les mesurages, il est recommandé de :

- vérifier que toutes les entités concernées ont fait l’objet de mesurages ;

- s’assurer que toutes les fonctions ont fait l’objet de mesurages ;

- contrôler que les groupes ayant fait l’objet de mesurages sont représentatifs de l’ensemble de l’effectif ;

- s’assurer que la période d’observation est représentative d’une période normale de fonctionnement de l’entreprise.

##### Pour chaque GEH, après les mesurages :

Il est recommandé de vérifier que les mesurages ont été conduits dans des conditions de travail représentatives et, en particulier, de :

- s’assurer que la production de la fonction concernée est représentative de la production moyenne la concernant.

- Indiquer :

- Si le plan de mesurage a été respecté ;

- Si des évènements acoustiques ou des phases bruyantes détectées lors de l’établissement du plan de mesurage ont été effectivement mesurés.

- s’assurer que des postes voisins éventuellement bruyants fonctionnaient bien lors des mesurages.

### Récapitulatif des indicateurs pour les GEH

- indicateurs de production lors des périodes de mesurage = non renseigné

- indicateurs de production lors de la période de représentativité = non renseigné

respect du plan de mesurage*) ?	oui – non

évènements acoustiques prévus ?	oui – non

non

et mesurés ?                       	   oui –

Phases bruyantes détectées ?	oui – non

et mesurées ?	oui – non

Postes voisins bruyants en fonctionnement ? oui – non

Situation représentative lors des mesurages ?	oui – non

## La validation du rapport d’intervention

Validation du rapport d’intervention par l’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels et le Médecin du Travail avant restitution de l’étude à l’entreprise :

|  | {{INTERVENANT_VALIDATION}} {{QUALITE}} | Dr Médecin du Travail |
| --- | --- | --- |
|  | Au SPSTI, le {{DATE_RAPPORT}} 6, rue Voltaire CS 51223, 87065 LIMOGES CEDEX - SIRET 778 069 005 00016 - APE 851 C - Tél. 05 55 77 65 63 - Télécopie 05 55 79 70 93 E. DURUPT mail : emilie.durupt@spsti23-87.fr |  |

ANNEXES

Annexe 1 :

Protections auditives utilisées :

Les fiches de mesurage du logiciel :